2023年第 三 季度漳平市应急管理局“双随机、一公开”抽查结果登记表

抽检事项：安全监管                                               抽签时间：2023年9月27日

| 序号 | 随机抽取企业名单 （社会信用代码） | 随机抽取执法人员名单 | 检查情况及处理结果 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平华兴矿业有限公司91350881567335637E | 苏文斌、刘光尧 | 1.“五职矿长”履职不到位，如机电方面的安全隐患整改落实人员未见机电副矿长履职；2.3+N安全生产专项行动开展不到位如未见专项检查表，未开展非煤矿山“两规”学习；3.矿山车辆管理不到位，矿山企业未按已制定的车辆管理制度执行；4.采空区台账未及时更新；5.动火作业的安全措施雷同，未针对不同区域、特征等制定相应的安全措施。 | 2023.7.5 |
| 2 | 漳平市可坑石墨矿业有限公司913508810641135657 | 苏文斌、刘运樟 | 1.“五职矿长”配备不全，未配备相关专业技术人员，缺两名副矿长。2.未见颜建民，欧国大副矿长履职记录，注册安全工程师卓利泽未注册到矿山。3.局部通风机未检测。4.10大件图纸部分缺失。5.责任险、工商险和从业人员的人员不一致。6.有复工方案，但未见复工前矿山组织一次统性检查。7.水文地条件中等，水文安全管理机构设置不符合要求，探放水专用设备资料未提供。8.安全生产费用提取未见原始资料。9.掘进作业规程制定不符合要求，如未见巷道断面参数，采矿作业规程水文地质资料与矿山不符。10.支柱工岗位操作规程不符合要求。11.复工前未组织一次应急演练等等。 | 2023.7.21 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司福建龙岩漳平永福加油站 913508815959563269 | 张南和、张有福、陈和隆 | 1.罐区杂草未清除。 2.加油岛悬挂警示标识模糊。 3.3.5KG手推式干粉灭火器已过期（2016年10月11日）。 | 2023.7.6 |
| 4 | 漳平市新华成品油销售有限公司双洋加油站 913508810750138182 | 张南和、张有福、陈和隆 | 检查当日未发现违法行为。 | 2023.7.18 |
| 5 | 中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平东洋加油站 91350800054301968R | 张南和、张有福、陈和隆 | - 1.事故隐患排查治理情况未见整改复查项; - 2.油气回收阀未设“常开”、“常关”提示牌。 | 2023.8.9 |
| 6 | 中海油销售福建有限公司漳平和平分公司 91350881MA2YGUR88T | 张南和、张有福、陈和隆 | - 1.主要负责人未及时变更。 | 2023.9.4 |
| 7 | 漳平市赤水镇刘理渊烟花爆竹点92350881MA30TJGN2M | 张有福、李建明 | - 一、检查情况：1、灭火器过期失效；2、安全警示标识模糊不清；3、营业执照和烟花爆竹经营（零售）许可证未上墙；4、安全管理制度牌不齐全 - 二、整改情况：已整改。 | 7月18日 |
| 8 | 漳平市年年红烟花爆竹经营部92350881MA338G6K4X | 张有福、李建明 | - 一、检查情况：1、未张贴警示标识。 - 二、整改情况：已整改。 | 7月24日 |
| 9 | 漳平市日用杂品废旧物资回收公司91350881158060011R | 张有福、李建明 | - 一、检查情况：1.未见2023年法律法规符合性评价内容；2.库区设置的室外消火栓不符合要求；3.消防水池液位未采用自动控制；4.仓库内门下方未增设小动物进入的措施；5.库区门口安全警示标志不足；6.库区无风向标；7.消防水池风险告知牌部分内容有误。 - 二、整改情况：已整改。 | 7月25日 |
| 10 | 漳平天利环保设备有限公司 91350881MA2YBT6Q1U | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 检查情况：停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产相关工作。 | 2023年7月13日 |
| 11 | 漳平汇森智能家居有限公司 91350881MA34XQ2G0R | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 一、检查情况： 在建未投产。 二、处理结果：责令做好在建期间安全生产工作。 | 2023年7月13日 |
| 12 | 漳平蒙发利创新科技有限公司 91350881MA31DFC87B | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 检查情况：1.安全生产规章制度不完善；2.全员安全生产责任制未覆盖至所有部门；3.生产安全事故应急救援预案未按2020年编制导则进行修订。 处理结果：责令限期整改中。（已8月17日完成整改） | 2023年7月18日 |
| 13 | 福建省和普新材料有限公司 91350881MA320T0J95 | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 检查情况：1.全员安全生产责任制、操作规程不完善；2.条木车间配电箱控制开关未标注控制对象名称；3.五号车间消火栓前面有杂物；4.各车间、锅炉房、配电室均未悬挂安全风险告知牌；5.四号车间控制室操作台地面无绝缘垫；6.四号车间一消火栓已破损，耙渣机链条外露部分防护罩缺失；7.应急水池未标注水的深度，应急水池外面抽水电机接地扁钢断裂；8.一号车间行车吊钩防脱钩装置已损坏。 处理结果：：责令限期整改中。（已8月23日完成整改） | 2023年7月18日 |
| 14 | 漳平市兴达轻工发展有限公司 91350881796099789R | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 一、检查情况： 停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产相关工作。 | 2023年7月26日 |
| 15 | 龙岩市开泰塑料工贸有限公司 91350881MA2Y70BA1Y | 陈友钟 余孝灵 陈立峰 | 一、检查情况： 1.灭火器未定期维护保养，其中一具灭火器失效。 二、处理结果：责令限期整改。（已8月9日完成整改） | 2023年7月26日 |
| 16 | 天守（福建）超纤科技 股份有限公司 91350800694377880B | 陈友钟 陈立峰 | 一、检查情况：1.有限空间台账未确定有限空间位置、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求等内容，有限空间台账与现场实际不符；2.有限空间事故专项应急预案未按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020进行编制，预案中多处出现与企业实际不符内容，如砖厂、安全主任等，预案缺少有限空间淹溺、高处坠落、物体打击事故应急处置措施；3.四合一气体检测仪中参数设置有误（未按有限空间作业常见有毒气体浓度判定限值要求进行设置；4.未见开展有限空间应急救援物资（四合一气体检测仪）的使用培训记录；5.甲苯罐区、污水处理池区、DMF罐区应急物质无定期巡检记录。 二、处理结果：责令限期整改。（已9月22日完成整改） | 2023年8月29日 |
| 备注：各业务股室（中心）每季度开展一次“双随机”抽查，并填好本表后在国家企业信用信息公示系统（福建）、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。 |  |  |  |  |