漳平市厚福大道道路工程

环境影响评价报告书（简本）

评价单位：河南蓝森环保科技有限公司

建设单位：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

2014年10月

- 建设项目概况

## 1.1项目来源及特点

“十二五”时期是龙岩加快转变经济发展方式，推进科学发展、跨越发展的关键时期，也是大有可为的重要战略机遇期。随着海峡西岸经济区建设，龙岩市努力构建生态型经济枢纽加快推进，作为闽南沿海的“后大门”、“后续基地”和“后花园”，漳平市区位优势、资源优势和生态优势将进一步凸显，有利于进一步对接台湾、对接闽南沿海，拓展发展空间。然而受山区地形复杂和经济水平的制约，漳平市公路等级整体水平较低，县乡等外公路比重高，阻碍乡镇与外界的交流，发挥不了山区资源优势及与沿海外向型经济相结合的优势，严重影响了地方经济发展。

漳平市境内既有省道208线周边建筑较密集，岔路口较多，重型车辆多，现有道路无法适应未来交通量增长的需求，严重制约了当地的经济发展和群众的出行安全。漳平市厚福大道道路工程（以下简称“本项目”）是现有S208线漳平市区至漳州华安的一段改建项目，属于城市过境线，本项目的建设可以有效提高通行能力，保障人民群众生命财产的安全，对促进漳平经济的发展都是必不可少的。本项目的建设有利于充分发挥过境线的通行能力，提高综合交通运输效率，缓解区域间交通压力，有助于加快城市路网形成、完善城市路网结构，是加快漳平九龙江南岸区域——南学堂片区的对外发展通道建设，做强做大漳平“大城区”的需要。

本项目起点位于漳平市桂林街道厚福（省道208线桩号K114+005公里处），终点位于漳平市闽西南商贸城漳平公交站门前的交叉口，全长1.848km，全线采用二级公路标准，设计行车速度40km/h，路基宽度为22.5m，采用沥青砼路面，双向四车道，设计荷载为公路—Ⅰ级，建设内容主要为道路、桥梁、涵洞、路基排水及防护工程，建设工期为2014年12~2015年12月。

本项目主要特点是项目架设一座31m的厚福中桥及一座166m的厚福大桥（半幅桥）跨越黄祠溪，并在桩号K0+600处设置分离式路基，于桩号K1+200处合并。全线设置四处平面交叉。

2014年9月18日，漳平市城乡规划建设局以“选字第35088120140053号”对本项目选址予以批复，同意项目选址；2014年9月1日，漳平市发展和改革局以“漳发改投资[2014]61号”对本项目项目建议书予以批复，同意项目建设。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院1998年发布施行的《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部令2008年9月2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008年10月1日实施)的有关规定，本项目应编制环境影响报告书。2014年9月漳平市菁华路桥投资建设有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司承担该项目的环境影响影响评价工作。评价单位接受委托后，进行现场踏勘、收集有关资料及调查研究，并根据项目性质、规模和项目所在地周围区域环境特征，进行项目环境影响因素识别、污染因子筛选和初步工程分析，在此基础上编制完成《漳平市厚福大道道路工程环境影响报告书》(送审版)，供建设单位上报漳平市环境保护局审查。

## 1.2建设项目主要建设内容、规模、建设周期和投资

(1)项目名称：漳平市厚福大道道路工程

(2)建设单位：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

(3)建设地点：漳平市桂林街道厚福村

(4)项目性质：改扩建

(5)总投资：8963.2155万元

(6)道路等级：二级公路

(7)建设规模：路线全长1.848km，采用沥青砼路面，路基宽度22.5m，设计车速为40km/h，双向四车道。

(8)建设进度：详见表1

表1 工程实施计划进度一览表

| 2014年5月~2014年11月 | 工可、勘查设计招投标、施工图设计、施工招投标等 |
| --- | --- |
| 2014年12月~2015年12月 | 路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及其他 |
| 2016年1月 | 竣工通车 |

表2 主要技术指标一览表

| 指标名称 |  | 规范指标 | K线采用指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 |  | 二级公路 | 二级 |  |
| 设计速度（公里/小时） |  | 40 | 40 |  |
| 车道数 |  | 2 | 4 |  |
| 路基宽度（米） |  | - | 22.5 |  |
| 平曲线最小 半径（米） | 一般值 | 100 | - |  |
|  | 极限值 | 60 | 200/1 |  |
| 不设超高最小平曲线半径（米） |  | 1500（路拱≤2%） | - | 路拱2% |
| 停车视距（米） |  | 40 | 40 |  |
| 最大纵坡（%） |  | 7 | 2.9 |  |
| 凸形竖曲线 最小半径（米） | 一般值 | 700 | 2000/1 |  |
|  | 极限值 | 450 | - |  |
| 凹形竖曲线 最小半径（米） | 一般值 | 700 | 2500/1 |  |
|  | 极限值 | 450 | - |  |
| 设计洪水频率 | 特大桥 | 1/100 | 1/100 |  |
|  | 大、中桥 | 1/100 | 1/100 |  |
|  | 小桥涵、路基 | 1/50 | 1/50 |  |
| 路面设计标准轴载 |  | 双轮组单轴100KN | 双轮组单轴100KN |  |
| 汽车荷载等级 |  | 公路—Ⅰ级 | 公路—Ⅰ级 |  |
| 交叉工程及沿线设施 |  | B级 | B级 |  |
| 服 务 水 平 |  | 三级 | 三级 |  |

表3 主要工程建设内容

| 序号 | 指标名称 |  |  | 单位 | 工程数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 |  |  | km | 1.848 | — |
|  | 起点桩号 |  |  | — | K0+000 | 位于漳平市桂林街道厚福（省道208线桩号K114+005公里处） |
|  | 终点桩号 |  |  | — | K1+848 | 位于漳平市闽西南商贸城 |
| 2 | 公路用地 | 永久占地 |  | hm2 | 8.12 |  |
|  | 辅助工程用地 | 临时用地 |  | hm2 | 2.64 |  |
| 3 | 拆迁 | 房屋 |  | m2 | 5405.3 | — |
|  |  | 三杆/地下光缆 |  | km | 5.3 | — |
| 4 | 路基工程 | 土石方 | 挖方 | 万m3 | 25.14 |  |
|  |  |  | 填方 | 万m3 | 5.25 |  |
| 5 | 桥梁 | 大桥 |  | 米/座 | 166/1 | 厚福大桥（半幅桥） |
|  |  | 中桥 |  | 米/座 | 31/1 | 厚福中桥 |
| 6 | 涵洞 |  |  | 道 | 5 | — |
| 7 | 平面交叉口 | 与二级公路交叉 |  | 处 | 3 | K0+153.00与高速公路南互通出口T字平交、K1+436.00与东坑口新桥T字平交、K1+813.00与规划路十字平交 |
|  |  | 与村道交叉 |  | 处 | 1 | K1+068.00与厚福村道T字平交 |
| 8 | 辅助工程 | 施工场地 |  | hm2 | 0.20 |  |
|  |  | 临时堆土场 |  | hm2 | 0.30 |  |
| 9 | 投资 | 估算总金额 |  | 万元 | 8963.2155 |  |
|  |  | 平均每公里造价 |  | 万元 | 4847.6016 |  |
| 10 | 预应力锚杆 |  |  | 米 | 9680 |  |
| 11 | 特殊路基处理 |  |  | 公里 | 0.368 |  |
| 12 | 沥青砼路面 |  |  | 公里 | 1.848 |  |

## 1.3建设项目与法律法规、政策、规划的相符性

### （1）产业政策符合性分析

本项目为基础设施和交通工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修订），本项目为第二十四类“公路及道路运输(含城市客运)”中的第12条“农村公路建设”，属鼓励类项目，符合国家产业政策要求。

检索《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地均不在限制用地及禁止用地之列。

综上，本项目的建设符合国家产业政策。

### （2）与相关规划、法规的协调性和符合性分析

本项目是现有S208线漳平市区至漳州华安的一段，是在建漳永高速南互通出口至漳平城区的主要通道，本项目起于漳平市桂林街道厚福（省道208线桩号K114+005公里处），终于漳平市闽西南商贸城漳平公交站门前的交叉口。本项目作为福建省国省干线中的组成部分，本项目的建设有利于充分发挥过境线的通行能力，提高综合交通运输效率，缓解区域间交通压力，是加快漳平九龙江南岸区域——南学堂片区的对外发展通道建设，做强做大漳平“大城区”的需要。项目与漳平市“十二五”综合交通发展规划相符。项目的实施是实现漳平市“十二五”交通发展目标，完善并提升漳平市公路网的需要，故符合漳平市“十二五”综合交通发展规划。

### （3）道路选线与漳平市生态功能区划的协调性

- 本项目起于桂林街道厚福，终于漳平市闽西南商贸城，根据《龙岩市漳平市生态环境功能区划》，本项目涉及漳平中心城镇和工业生态功能小区（250688105）。该生态功能小区范围包括菁城街道大部分地区，桂林街道上、下桂林、厚福村以及芦芝乡东坑口村，面积为15km2，主导功能为城市与工业生态环境。

本项目建设施工期间会造成一定的水土流失，但在积极落实各项水土保持措施的情况下，工程施工造成的水土流失是可以得到控制的；工程运营期间，由于路面硬化和绿化措施的实施，水土流失情况将大为改善；本工程为交通工程，正常情况下不会产生水污染物。工程建设所永久占用的耕地、林地等农用地占沿线农用地面积比例很小，不会对当地农业生态环境造成明显不利影响；同时工程建设完成后，随着道路两侧绿化工程的进行，可以进一步改善林业及旅游生态保护基础条件，有利于项目所经生态功能小区生态保育和建设方向目标的达成。因此，项目建设基本不会加剧当地的生态环境问题，符合该生态功能区的主导功能和生态保育任务，与漳平市生态功能区划是相符的。

### （4）本工程道路选线环境合理性

本项目征地主要类型为耕地、林地、城镇村及工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等，沿线用地现状主要为林地、杂地、河道、菜地等。沿线林地植被主要为毛竹等，耕地主要种植蔬菜等当地常见作物，本项目不涉及基本农田。

根据现场调查和查阅相关资料，本项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区，风景名胜区、文物古迹等环境敏感区。因此，项目道路选线对环境的影响较小，从环境保护角度考虑是可行的。

另外，2014年9月18日，漳平市城乡规划建设局以“选字第35088120140053号”对本项目选址予以批复，同意项目选址；2014年9月1日，漳平市发展和改革局以“漳发改投资[2014]61号”对本项目项目建议书予以批复，同意项目建设。

综上分析，本项目道路选线合理。

### （5）施工场地和临时堆土场的选址合理性分析

①施工场地与临时堆土场的设置

根据本项目的施工的要求，拟在K1+500处布设1处施工临时场地。施工场地占地总面积为0.20hm2，占地性质为临时占地，占地类型为耕地。施工场地位于项目拟征占用地的红线范围内。

为有效中转开挖填筑平衡的路基挖填方及沿线剥离的表土资源，拟在沿线K1+500的施工场地南侧布设1处临时堆土场，面积共计0.30hm2，占地性质为临时占地，主要占地类型为耕地。

由于考虑到本项目路线短，工程量较小，对施工场地面积要求不大，因此在道路终点红线内设置1处临时施工场地和1处临时堆土场，主要用于路基垫层材料的堆放与搅拌、堆放土石方等。施工场地与临时堆土场的设置避开村民集中区等敏感区域，占地类型为耕地，对周边居民影响较小。在施工结束后，施工场地可恢复为原有土地使用功能，不会对周围环境造成大的影响。因此，从环境角度分析，该工程项目沿线设置的施工场地和临时堆土场选址较合理。

②施工便道的设置

本项目基本沿老路进行建设，沿线公路运输方便，便于施工时材料运输。但根据项目的建设的需要需新建施工便道460m，施工便道宽度为5m。主要由2条施工便道，其中1条为施工场地和临时堆土场配套便道长约为304m；另1条为弃渣场配套便道场约156m。施工便道总占地面积为0.23hm2。施工便道已采取相应防护措施，可减少水土流失影响。

③施工营地的设置

本项目处于桂林街道厚福村，本项目线路不长，且沿线两侧有居民居住，有民房可以租用，施工人员食宿可以依托居民住宅，无需另外设置施工营地，可以减少占地，减轻对环境破坏的影响。

综上所述，项目的选址、选线总体可行。

- 建设项目周围环境现状

- 生态环境

评价区域内植被主要是当地常见农业植被及荒杂地植被，动植物资源不多，生物多样性程度不高，生物种类与生态环境较简单，未发现珍稀或濒危野生动植物资源，不涉及自然保护区、森林公园等敏感资源生境保护问题，属于生态非敏感区。区域动植物分布密度不高，区域生态资源一般，生态环境现状质量总体较好。

- 大气环境

监测结果表明，评价区域NO2和PM10的日均浓度值、NO2小时浓度值，以及CO小时、日均监测值均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，评价区域大气环境质量现状良好。

- 水环境

由评价结果可知，黄祠溪和九龙江北溪监测断面的所有评价因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类地表水水质标准，水质较好。

- 声环境

根据调查，项目评价范围内环境噪声源主要为社会生活噪声、自然环境及交通噪声。根据监测结果，拟建道路沿线各监测点昼夜噪声均可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类的标准。拟建道路终点交叉附近区域现状交通噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应（4a、2类）标准。

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目污染分析

- A、施工期

- （1）水环境

①施工机械、车辆冲洗水

清洗废水主要成分是悬浮物，其含量约为500mg/L～1000mg/L，其次是石油类。类比其它相同规模道路建设情况，本项目高峰时段运输汽车和各种施工机械约30台（辆）/d，清洗废水总量约15m3/d。施工机械、车辆冲洗水采用隔油沉淀后循环使用或作为场地抑尘洒水用水、新修路面养护用水。

②生活污水

生活污水排放量按下式计算：

Qs=(Kq1V1)1000

式中：Qs：生活区污水排放量，t/d；

q1：每人每天生活污水量定额，本地区取120L/人·d；

V1：生活区人数，人；

K：污水排放系数，一般为0.6～0.9，本项目取0.8。

根据预测工日和施工进度安排，因路线不长，整个工程同时进行施工，本项目正常施工人员约为50人，高峰时段施工人数约100人，生活用水量为12m3/d，排放量为9.6m3/d。生活污水主要含CODCr、BOD5、氨氮和悬浮物等，主要污染物水质情况见表4。

表4 施工生活污水水质情况及产生源强一览表

| 序号 | 项目 | SS | CODCr | BOD5 | NH3 -N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水水质(mg/L) | 220 | 500 | 220 | 25 |
| 2 | 水污染物产生源强(kg/d) | 2.11 | 4.80 | 2.11 | 0.24 |

由表可见，施工人员生活废水污染物浓度超过了《污水综合排放标准》一级标准中的相应指标，不能直接排入水体或农田。项目施工期生活污水依托附近民宅污水处理设施处理排放，不外排。

- (2)大气污染源分析

①施工扬尘

施工期大气污染源主要为施工扬尘。施工过程扬尘主要来自三个方面：道路运输扬尘、堆场扬尘和施工作业点扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。

a、道路运输扬尘

机动车在运输土石方、建筑原料的过程中，车轮从施工场地、未铺装道路等携带的泥块、沙尘、物料以及车载土石方、建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路运输扬尘。

b、堆场扬尘

堆场扬尘主要为临时堆土场、临时施工料场，其中的土石方、建筑原材料由于堆积、装卸操作及风作用等造成的扬尘。

c、施工作业点扬尘

施工作业点扬尘主要为路基挖填平整、碎石、砂土层铺设、弃渣以及房屋拆除产生的扬尘。

施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放量的经验公式。道路建设一般为多点施工，因此施工粉尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上较零散；故本评价不作粉尘污染源强的定量估算，应加强施工管理，对施工场地等适当洒水抑制扬尘。

②运输车辆及施工机械尾气

燃油机械及运输车辆，主要污染物为NO2、CO和HC等。一般来说，由运输车辆、施工机械产生的污染物排放量并不大，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，由于施工机动车相对分散，加之地面开阔，其尾气排放对周围环境空气的不利影响较小。

③沥青烟

本项目采用沥青硂路面，使用厂拌沥青混合料，项目区不设拌合场站。沥青烟主要产生于沥青混合料摊铺过程，施工中路面铺筑沥青产生的主要污染物为HC、粉尘和3,4-苯并芘等，产生量少。

- (3)噪声

公路项目施工会使用到许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。其中施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等，这些设备噪声强度见表2-20。

表5 公路工程主要施工机械和车辆噪声源强

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级 Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 7 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 9 | 摊铺机（德国） | VOGELE型 | 5 | 87 |
| 10 | 发电机组（2台） | FKV-75型 | 1 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 12 | 锥形反出料混凝土搅拌机 | JZC350型 | 1 | 79 |
| 13 | 卡车 |  | 7.5 | 89 |
| 14 | 自卸车 |  | 5 | 82 |

道路施工噪声有其自身的特点，表现为：

a、施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和无规律性。

b、不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大。

c、施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染在局部范围内。

d、施工设备与其影响到的范围相对较小，施工设备噪声基本可以认作点声源。

e、对某段公路而言，施工噪声污染仅发生于一段时期内，是短期污染行为。

- (4)固体废物

本工程施工过程中产生的固体废物主要为施工建筑垃圾和生活垃圾，主要有以下几个来源：

①建筑废物：主要包括拆迁建筑物、施工中水泥、木材、包装材料等废物。建筑废料大部分直接回收利用，拆迁建筑物和其他施工建筑固废可作为路基填方材料。根据《环境卫生工程》（2006年vol.14No4）中《建筑垃圾的产生于循环利用》，居民区建筑物拆毁建筑垃圾产生量为1.45t/m2。初步估算，本项目拆迁面积5405.3m2，拆迁建筑物约7838t。其中钢筋、木材等约占20%的建筑垃圾可直接外卖回收利用，80%的建筑垃圾（约6270t）如废混凝土、废砖石等，密度约2.4t/m3，折合约2613m3，经处理后可用作路基填方。

②生活垃圾：平均每人每天0.8kg左右，本项目高峰时段施工人员约100人，生活垃圾排放量约80kg/d，定期由环卫部门统一处理。

- A、运营期

- (1)噪声污染源

道路项目营运期噪声为车辆行驶产生的交通噪声。在道路上行驶的机动车辆噪声源为非稳定态源。道路营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。另外，由于路桥路面平整度等原因也会使行驶的汽车产生整车噪声。道路工程营运期交通噪声对路线附近居民区等声环境敏感点可能带来一定的不利影响。

根据预测，计算得到本项目各时期小、中、大型车单车平均辐射噪声级预测结果见表6。

表6 运营期各类型车平均辐射声级（r0=7.5m）  单位：dB(A)

| 预测时段 | 2016年（运营初期） |  |  | 2022年（运营中期） |  |  | 2030年（运营远期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型车 | 中型车 | 小型车 | 大型车 | 中型车 | 小型车 | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| 日均小时 | 75.6 | 68.6 | 65.7 | 75.6 | 68.6 | 65.7 | 75.6 | 68.6 | 65.7 |
| 昼间小时平均 | 75.6 | 68.6 | 65.7 | 75.6 | 68.6 | 65.7 | 75.6 | 68.6 | 65.6 |
| 昼间高峰小时 | 75.6 | 68.6 | 65.6 | 75.6 | 68.6 | 65.5 | 75.6 | 68.6 | 65.5 |
| 夜间小时平均 | 75.6 | 68.6 | 65.8 | 75.6 | 68.6 | 65.8 | 75.6 | 68.6 | 65.8 |
| 夜间高峰小时 | 75.6 | 68.6 | 65.8 | 75.6 | 68.6 | 65.7 | 75.6 | 68.6 | 65.7 |

- （2）大气污染源

①污染源

营运期废气主要是道路机动车行驶排放的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，其中NOx排放浓度较高。机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分THC和几乎全部的NOx及CO都来源于排气管。CO是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的匀均性。NOx产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内的反应。THC产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。本环评选取主要污染物二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）作为环境空气评价因子。

根据本项目各预测年不同车型的昼夜及日均交通量，并考虑到当地太阳辐射特征，按NO2∶NOX=0.8∶1的经验折算系数进行换算，分别计算得NO2、CO大气污染物排放量，见表7。

表7  各预测年不同时段NO2、CO排放源强(mg/s·m)一览表

| 污染物 | 预测时段 | 2016年（运营近期） | 2022年（运营中期） | 2030年（运营远期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 日均小时 | 0.020 | 0.014 | 0.016 |
|  | 昼间高峰小时 | 0.049 | 0.033 | 0.039 |
| CO | 日均小时 | 0.131 | 0.084 | 0.101 |
|  | 昼间高峰小时 | 0.314 | 0.202 | 0.242 |

- (3)废水污染源

本项目运营期废水污染源主要是路面径流。影响路面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分十分复杂。根据目前国内对道路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30min内，水中的SS和石油类浓度较高；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60min后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。

根据当地气象资料统计，龙岩市多年平均降雨量1600.1mm，年均降水天数160d。路面径流系数采用《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社）中提供的数据，对混凝土路面所采用的径流系数0.9。项目道路总面积约为41580m2，计算求得本段道路路面雨水产生量约为374.2m3/d。

路面雨水2小时内污染物浓度平均值与本项目路面雨水量的相乘可近似作为本项目雨水污染物排放源强，结果见表8。

表8 本项目路面污染物排放源强  单位：kg/d

| 雨水径流量（m3/d） | CODCr | BOD5 | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374.2 | 41.2 | 8.7 | 0.7 | 104.8 |

- (4)固体废物

营运期固体废物以平时环卫、路政部门清扫的路面垃圾为主，均可得到及时清运，其对环境影响很小。

- (5)环境风险

若因交通事故或违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄漏、爆炸、燃烧等，将对沿线环境造成重大影响。虽然这种风险的概率相对很低，但仍须建立严格的事故监测或防范措施。

## 3.2工程非污染影响源分析

- （1）生态影响源分析

本项目总征占地面积10.76hm2，其中永久占地8.12hm2，临时占地2.64hm2。工程占地会造成原有土地利用形式发生不可恢复性变化，从而对项目区土地利用格局造成一定影响。

道路占地将破坏部分植被农作物，并造成一定的农民经济收入和植被损失，使评价范围内植被覆盖率下降，工程建设将在一定时间内造成一定区域内水土流失加剧。道路施工期还将对沿线的动植物等生态系统造成一定影响，对生态多样性、野生动物生境造成一定影响。

- （2）社会环境影响源分析

①征地拆迁的影响

拟建项目涉及拆迁各类房屋面积5405.3m2，将给道路沿线乡镇的居民带来不同程度的影响。根据调查，本工程拆迁房屋主要为砖砼房、砖木石房，房屋拆迁和居民的重新安置将给当地居民的生活带来一定的影响。

②施工活动造成影响

施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响沿线居民的出行、农业生产。本项目施工车辆的运输将造成扬尘污染，会降低附近居民的生活环境质量；另外施工噪声和交通噪声也会影响拟建项目沿线居民生活。

③对区域路网的影响

本项目的建成通车将有助于改善区域交通概况，提升漳平市桂林街道与周边区域的通达性，也使得道路沿线居民出行更加便利，同时，为道路两侧土地利用开发和经济发展奠定基础。

## 3.3环境影响预测

- （1）声环境

①施工期声环境影响分析

施工期工程沿线各环境敏感点均会受到不同程度的噪声影响。要求建设单位和施工单位采取有效的施工噪声防治措施(如工程避让、采用先进设备等)，尽量避免或减少噪声扰民现象的发生。

②运营期交通噪声影响分析

a、交通噪声影响分析

拟建公路近路区域环境噪声受道路交通噪声影响呈明显的衰减趋势。相对而言，拟建道路夜间交通噪声影响大于昼间。垂向噪声分布，一般临路楼房的噪声值随高度增加先有所升高然后逐渐降低。

b、声环境敏感点环境噪声影响分析

根据敏感点预测结果分析，超标原因主要有三方面原因：一是沿线敏感点距离道路较近，而运营中、远期交通量增长较快所致；二是运营期大、中型车辆所占比例较大；三是部分敏感点同时受其他交通干线影响，噪声背景值较高。

- （2）生态环境

①对农业生态的影响

本项目沿线不涉及重要生态功能区，无濒危珍稀物种，项目建设对农业环境的影响主要有以下几方面：

A、对生物多样性的影响

项目沿线农田耕地为旱耕作，种植农作物主要为当地农作物等，物种单一。群落结构简单，生物多样性低。项目占用的耕地属于人工生态系统，人为作用显著，因此项目建设对区域生物多样性影响小。

B、对区域生态平衡的影响

根据现场勘查，项目区域以人工的农业生态系统为主，物种较单一，人为作用显著，主要是发挥提供食物的供给功能。农业生态系统原本的平衡受人为影响较大，与区域环境中的其它生态因素或其它生态系统关系不大，故项目建设对区域生态平衡的影响较小。

C、对农业生态环境的影响

项目施工期材料运输扬尘、施工作业扬尘等对沿线农作物会产生一定影响，在落实各项环保措施后，施工扬尘的影响可大大减轻，而且施工期扬尘对农业生态的影响将随工期结束而消除。

②对沿线植被的影响

工程在建设过程中会造成一定程度的生物量损失，但是在竣工后及时进行道路中央分隔带、人行道、道路边分带、边坡等的绿化，其生物量可得到迅速恢复，恢复后的生物量低于道路建设前，但是损失量较小，对周边生态环境影响不大。

项目沿线目前主要为农用地与住宅，基本无绿化景观设计。根据项目的方案设计，道路行道树选择树形优美、生长稳定、观赏价值高的观花叶树种，常绿树与落叶树相结合，项目整体绿化乔灌木草相结合，层次分明。与区域现状相比，项目绿化工程的设置将塑造风景亮丽的道路景观，对发展区域绿化体系有一定的促进作用。

由于评价区以人工植被占优势，且植被的次生性较强，因此项目的施工对沿线植物多样性的影响相对较小。

③对陆生野生动物的影响

项目区内现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物，以及生态上特殊适应农田及居住区生活环境的动物，以爬行类和鸟类等广布性物种为主，如蛇、田鼠、燕子、麻雀、青蛙等。

拟建项目在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；施工中对所跨越水系的扰动，将对两栖和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏等；路基填筑会惊吓干扰植被中生活的野生动物。由于上述的原因，将使得生活在拟建道路沿线离路较近的大部分两栖类和兽类迁移它处，远离施工区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过飞翔和迁移来避免项目施工所造成的影响，导致道路沿线周围环境的动物数量有所减少，但是距离道路施工区较远的区域中被施工影响驱赶的动物会相对集中而重新分布。

在道路线路周围有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所，由于本道路施工范围较小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间短，因此对动物不会造成大的影响，同时可以随植被的恢复而逐渐缓解、消失。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。因此，就整个项目区而言，道路施工对动物种类多样性和种群数量的影响不明显。虽然道路的建设对沿线的两栖及爬行动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

道路运营期对沿线的两栖、爬行动物的原有生境和生存活动有一定的分离和阻隔的作用。本项目路线较短，其中设置了厚福中桥、厚福大桥，渠道可作为野生动物的穿行通道。本项目运营对沿线两侧的两栖、爬行动物原有生境和生存活动的分离和阻隔影响不大。城市化后道路两侧基本没有野生动物。长期的人类活动影响造成了生物多样性的贫乏，几乎没有大型动物在评价范围内分布，不会对陆域形成重大生态分隔。所以，总体上道路建成后对沿线野生动物的分离和阻隔影响较小。

④对水生生物的影响分析

根据现场调查，本项目影响水体主要为黄祠溪和九龙江北溪。黄祠溪水生生物少，以常见的浮游生物和底栖生物为主，水生植物主要是水草，未发现有珍稀、濒危物种分布，区域水生生物物种较单一。项目桥梁施工单位对施工段进行简单围堰后进行施工，施工结束之后及时清理了渠道中的施工垃圾，保证了渠道的畅通。因此项目施工期基本不对黄祠溪等产生影响。

工程运营期间，汽车尾气及其路面材料所产生的污染物随降雨形成的路面径流最终进入九龙江北溪。路面径流在工程设计中要采取相应的工程措施，如雨水排入渠道前设置沉砂池等，水中的悬浮物，泥沙等经过人工清理，对附近水体影响较小。

另外，根据现场调查，本项目不涉及相关部门划定的鱼类“产卵场”“索饵场”“越冬场”及“洄游通道”。

⑤水土流失影响

工程建设过程中不可避免地对原地形地貌造成破坏，产生水土流失。拟建项目预测时段内，项目预测流失量为2309t，新增流失量为2226t。工程应针对不同时段不同区域的水土流失特点，因地制宜，因害设防，设置相应的防治措施，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生与发展。

- （3）水环境

①施工期水环境影响

项目每个施工点污水排放为短期行为，大部分污水经简单消毒、隔油、沉淀等处理后回用，少部分处理达标后排放，对纳污水体水质影响不大。施工生活污水依托附近居民住宅处理系统排放。

路基土石方施工过程在雨水冲刷等情况下易产生水土流失，泥沙流失会增加水体中的悬浮物含量，影响水质，影响时间较短，影响范围不大。

②运营期水环境影响

运营期路面初期雨水经过道路雨水管道排水系统排入附近水系。从有关的路面径流监测结果来看，15min前路面初期雨水中的COD、BOD5、SS和石油类浓度较大，均超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4一级标准，会对地表水体产生短期的较大不利影响，导致水体中的COD、BOD5、石油类、SS等浓度升高，水质变差。降雨2小时后，路面径流主要污染物浓度基本可达GB8978-1996表4中的一级标准，对地表水体的影响逐步降低。周边水体功能主要为渔业、农业用水。本项目所在地区降水量与频次相对较高，路面径流雨水排放对附近水体水质影响不大，主要影响表现为初期雨水对地表水体的短期影响。因此，总体而言，本项目路面雨水径流对周边水体的影响不大。

本项目线路不涉及饮用水源地、取水口等敏感目标，不经过饮用水源保护区，因此，本项目的建设对区域饮用水源地没有影响。

③地下水环境影响简析

本项目无隧道、洞室及站场、服务区等，不涉及取用地下水，不涉及穿越地下水环境敏感区，施工过程产生的影响主要为开槽埋管产生的基坑水、试压水等处理不当时，对地下水产生一定影响，影响不大。运营期，正常工况，项目基本不会对地下水产生影响；当污水管道发生渗漏等导致污水事故排放时，可能会对地下水环境产生一定的不利影响。环评要求建设单位、施工单位等严把施工质量关、管材关等环节，从源头控制污染。

- （4）大气环境

①施工期大气环境影响

施工过程扬尘主要来自四个方面：道路运输扬尘、拌合站扬尘、堆场扬尘和施工作业点扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。

最主要的影响就是道路运输扬尘对运输路线两侧的居民住宅的影响，运输扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气TSP将造成一定的污染贡献，可能造成局部环境空气TSP超过二级标准。项目施工过程中，施工单位应根据场界外敏感点的具体分布情况采取必要的围挡和降尘措施，在采取各项环保措施后，施工扬尘影响可以大大减轻。

本项目采用商品沥青硂，施工期间的沥青混合料摊铺等作业过程中将会有沥青烟等废气排出，产生量少，对沿线环境空气和敏感点环境影响小。

②运营期大气环境影响

本项目运营通车后，项目行驶车辆汽车尾气排放对沿线敏感点大气环境影响不大，但高峰小时交通量及典型小时气象条件下NO2小时浓度在网格点处有不同程度超标，运营期交通高峰时段污染物浓度贡献值较大，建议运营期加强交通引导分流。

- （5）社会环境

- ①完善和提高干线公路规划的需要

本项目是现有S208线漳平市区至漳州华安的一段，是在建漳永高速南互通出口至漳平城区的主要通道，对改善城市道路，促进漳平区域经济的发展具有重要作用。它的建设有利于充分发挥过境线的通行能力，提高综合交通运输效率，缓解区域间交通压力，是完善“海西”公路路网，加快海峡西岸经济发展，全面提升福建及周边区域经济社会发展水平，实现海峡西岸率先全面建成小康社会和率先实现现代化目标的需要。

②促进区域土地利用和经济发展

本项目的建设将改善交通条件，有效的改善沿线地区投资环境，促进经济社会合作，拉动地区经济社会的加快发展，提高居民的收入水平，增加就业机会，从而实现区域经济协调发展。

③对水利排灌设施的影响

本项目跨越黄祠溪，施工期由于渠道本身水量较小，处于半干涸状态，因此不会对其产生明显影响；项目建成后将不改变渠道原有的排洪灌溉功能与能力，因此对其影响较小。本项目还配套建设有完善的排水管网系统，待项目排水管网等配套设施建成后，能充分减轻洪水对项目区居民的不利影响，有利于完善区域的水利排灌设施。

- （6）环境风险

本项目的最大可信事故为危险化学品泄漏后进入道路沿线黄祠溪等水体；危险化学品泄漏后污染大气环境。

本项目发生环境风险事故后，会对周围水体和周围大气环境质量产生一定的影响，应加强道路运输的风险防范措施，降低道路事故发生的概率，并按照本报告提出的应急方案进行实施，最大限度减轻风险事故对社会环境和自然环境的影响。

## 3.4污染防治措施

表9 环保措施一览表

| 时段 | 保护 目标 | 保护措施 | 质量目标 与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态 环境 | 文明施工，严格控制施工范围线，减小扰动地表面积。 | 分区分期防治，前期以工程防护措施为主，因地制宜，辅以生物防护措施相结合，快速有效地遏制水土流失，后期以植物防护措施为主，防止水土流失，改善生态环境 |
|  |  | 随挖随运，减少松土储量。 |  |
|  |  | 合理调运土石方，路基填筑及时压实。 |  |
|  |  | 项目余方运往弃渣场，弃渣场作相应防护措施。 |  |
|  |  | 充分利用现有道路，建设区填筑碾压后可作为施工便道，避免另行占地造成的生态破坏。施工结束后，必须对现有道路进行修复和清扫。 |  |
|  |  | 临时堆土场采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失和水土流失。 |  |
|  |  | 施工场应设置排水系统、围护等措施。 |  |
|  |  | 路基边坡采取一定的防护措施，包括排水沟、边坡防护、挡墙防护等。 |  |
|  |  | 对施工场站、临时堆土场等水土保持措施及其工程量等要求按本项目水土保持方案的要求执行。 |  |
|  |  | 落实道路绿化和边坡绿化；水土保持工程及绿化工程维护。 | 使道路景观与周围环境和谐 |
|  | 水环境 | 施工点禁止向黄祠溪、九龙江北溪等沿线水体倾倒垃圾。 | － |
|  |  | 车辆冲洗废水悬浮物含量大，需建隔油池、沉降池，隔油沉淀后可回用冲洗或用于场地洒水降尘、新路面养护用水。 |  |
|  |  | 施工人员安排在附近村庄食宿，施工人员生活污水依托当地设施处理。 |  |
|  |  | 各临时施工场地施工材料堆放时要采取遮蔽措施。 |  |
|  | 大气 环境 | 文明施工、有序开挖，制定防止施工扬尘的工程措施和管理规章制度。 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准 PM10年平均浓度：≤0.10mg/m3 PM10日平均浓度：≤0.15mg/m3 |
|  |  | 向行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。 |  |
|  |  | 施工运输车辆严禁超载，运输土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 |  |
|  |  | 运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 |  |
|  |  | 敏感路段施工时两侧应设置不低于1.8m的围挡。 |  |
|  |  | 土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施；混凝土、稳定土拌和设备应进行较好的密封，并加装二级除尘装置 |  |
|  |  | 拆除工程（建筑物等）施工前，工地周围应设置高度不低于1.8m的围挡。拆迁工地周围设置拆除警示标志，拆迁作业时，应辅以持续加压洒水，以抑制扬尘飞散。 |  |
|  |  | 施工运输路线及施工场地定期洒水降尘；粉状施工材料不露天堆放。 |  |
|  |  | 天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业。 |  |
|  |  | 设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。 |  |
|  | 声环境 | 文明施工，合理安排施工时间，禁止夜间和午间进行高噪声、高振动等施工活动。 | 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) |
|  |  | 选择高效低噪设备，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，避开邻近居民点。 |  |
|  |  | 加强施工人员培训和环保学习，正确使用机械设备和保养维修，确保施工机械设备在良好条件下运行。 |  |
|  |  | 施工车辆进出村庄、途径学校时减速慢行，禁止夜间鸣笛。 |  |
|  |  | 在敏感路段两侧应设置高度2.5m以上的围挡，并张贴有关施工安排的友好通告。 |  |
| 运 营 期 | 噪声环境 | 道路两侧现有敏感目标： 对运营近因受拟建道路交通噪声影响而超标的敏感点)安装双层通风隔声窗； 对运营近期达标但中、远期超标的敏感点，采取噪声跟踪监测和预留噪声治理费用，视监测结果适时采取补救措施；关注临路的前排受噪声影响的敏感建筑的跟踪监测。 | 噪声污染防治执行《地面交通噪声污染防治技术政策》； 道路两侧一定区域内划为4a类标准适用区域，执行GB3096-2008《声环境质量标准》的4a类标准；其它村庄区域执行2类标准。 |
|  |  | 在沿线居民区等敏感路段设置相关提示标志及禁鸣图标 |  |
|  |  | 落实道路景观绿化，加强道路维护和交通管理，确保道路畅通 |  |
|  |  | 加强交通噪声及沿线重点敏感目标环境噪声的日常监测。 |  |
|  |  | 严禁污水等直接排入附近水体。 |  |
|  |  | 加建议有关部门加强区域河道的清淤整治，保证河道排水顺畅；加强路面的清扫和道路的维护管理；加强排水沟等设施的维护和清理。 |  |
|  |  | 加强交管，防范危险物品交通运输事故。 |  |
|  | 大气环境 | 严格执行车辆排放检验制度。 | 执行《环境空气质量指标》(GB3095-1996)二级标准 |
|  |  | 对交通情况实行监管，控制高峰小时交通量。 |  |
|  |  | 严格交通管制，预防和杜绝事故发生。 |  |
|  |  | 加强路面养护、定期清扫和洒水。 |  |
|  |  | 落实道路景观绿化规划和绿化工程建设。 |  |
|  |  | 执行环境空气监测计划，视监测结果采取补充的环保措施。 |  |
| 其 他 | 卫生安全 | 临时工地派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒 | 确保周边生活、工作环境和人身安全 |
|  |  | 设置交通标志牌和标志线 |  |
|  | 保护农田 | 工程范围严格控制在线路征地界限之内 | — |
|  |  | 项目占用农地与该片区用地规划统一调整 |  |
|  |  | 必要时在道路沿线农田主要集中路段用地红线上设置临时围挡。 | — |
|  | 完善手续 | 办理土地报批等审核审批手续 | — |
|  | 确保道路行洪安全 | 合理设计排水设施，完善防洪排涝体系 | — |
|  |  | 与气象部门加强联系，洪涝季节采取必要防洪措施 | — |

- 评价结论

漳平市厚福大道道路工程位于漳平市桂林街道厚福村，起点位于漳平市桂林街道厚福（省道208线桩号K114+005公里处），终于漳平市闽西南商贸城。本项目全长1.848km，道路等级为二级公路，设计速度为40km/h。主要建设内容有道路工程及相配套的桥梁、涵洞、排水、交通、照明工程等。本项目的实施将有利于充分发挥过境线的通行能力，提高综合交通运输效率，缓解区域间交通压力，是完善“海西”公路路网，加快海峡西岸经济发展，全面提升福建及周边区域经济社会发展水平，实现海峡西岸率先全面建成小康社会和率先实现现代化目标的需要。

本工程具有良好的社会经济效益，虽然项目建设的同时会带来一定的环境资源破坏和污染问题，但是这些影响主要发生在施工期及工程沿线，在采取适当的预防和控制措施后，影响会有所减少或避免。总体来说，工程的有利影响是主要的、显著的，不利影响是局部的、短期的。在严格执行和认真落实报告书提出的各项措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设可行。

- 联系方式

（1） 建设单位：漳平市菁华路桥投资建设有限公司

联系电话：0597-7538402，联系人：卢先生

（2） 环评单位：河南蓝森环保科技有限公司

联系电话：18046124252，联系人：小谢

传真：22731817，Email: hdlshb@163.com