2024年11月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度11月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级29天，二级1天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为1.89。

表1 2024年11月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.005 | 0.015 | 0.024 | 0.011 | 0.8 | 0.092 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度上升25%；PM10浓度上升14.3%；PM2.5浓度上升22.2%；CO浓度保持不变；O3浓度下降4.2%。综合指数提高0.13。

与去年同比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度下降31.8%；PM10浓度下降38.5%；PM2.5浓度下降42.1%；CO浓度保持不变；O3浓度下降2.1%。综合指数降低0.65。

2024年11月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.58，日均浓度范围为31-103μg/m3。次要污染物为NO2，单项指数为：0.38。

- 降水监测状况

2024年11月份共采集降水样本数为9个,pH测值范围5.76∼6.76，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年12月30日