2024年12月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度12月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级26天，二级5天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.70。

表1 2024年12月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.005 | 0.024 | 0.042 | 0.023 | 0.9 | 0.086 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升60%；PM10浓度上升75%；PM2.5上升109.1%；CO浓度上升12.5%；O3浓度下降6.5%。综合指数提高0.81。

与去年同比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度上升20%；PM10浓度上升13.5%；PM2.5浓度上升27.8%；CO浓度下降10%；O3浓度上升22.9%。综合指数提高0.37。

2024年12月我市首要污染物为PM2.5，测得的空气质量单项指数为：0.66，日均浓度范围为9-45μg/m3。次要污染物为NO2、PM10，单项指数均为：0.6。

- 酸雨状况

2024年12月份共采集酸雨样本数为0个。

龙岩市漳平环境监测站

2025年01月21日