2025年04月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2025年度4月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级13天，二级16天，三级1天，城区空气优良比例为96.70%,综合指数为3.01。

表1 2025年04月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.007 | 0.018 | 0.050 | 0.021 | 1.1 | 0.136 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度上升40%；NO2浓度保持不变；PM10浓度上升47.1%；PM2.5浓度上升16.7%；CO浓度上升10%；O3浓度下降6.2%。综合指数提高0.32。

与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升5.9%；PM10浓度上升108.3%；PM2.5浓度上升75%；CO浓度上升10%；O3浓度上升18.3%。综合指数提高0.82

2025年4月我市首要污染物为PM2.5，测得的空气质量单项指数为：0.85，日均浓度范围为42-170μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.71。

- 降水监测状况

2025年04月份共采集降水样本数为13个,pH测值范围5.88∼6.78，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2025年5月13日